新增固化室主要技术需求

1、50型机制彩钢岩棉板，双面彩钢厚度0.426mm（国标）；

2、双层货架，货架宽度与现有固化室一致，以便穿料轴通用；最上层用40角钢做支架放穿料轴，靠门长2米

3、水电两用加热箱，独立控制，通热水时电能够辅助补充，加热风箱钣金折弯。；

4、地面铺保温材料，采用光面201不锈钢板覆盖靠门1.2米，剩余部位用热镀锌钢板（3mm）；

5、温度传感器，测风专用，测温点备一组传感器（只显示对比，不控制）；

6、门铰采用不锈钢铰链，数量不少于3个/每扇门（门框架外围用0.5mm不锈钢皮贴护）；

7、电加热带自保护功能，风机与电加热互锁（风机停电加热停止），超温报警与低温提示，分2组以上加热控制；

8、加热采用三段加热，时间可设定，温度可设定，温度实时监控数据可追溯（60天）；

9、电线及电缆为阻燃电线和阻燃电缆（纯铜、国标）；

10、固化室内照明采用耐高温防爆灯（双灯，加门开关，门打开照明自动开，门关闭自动关闭）；

11、PLC控制，触摸屏12寸以上大屏显示，每个固化室状态及温度信息。控制柜有声光报警提示。

12、顶部需有维修步道，以便检修；

13、固化过程完成后，自动进新风进行冷却并最终停止工作（新风需要过滤）

14、固化室最高温度80℃(回风口测量温度)，保温层外围温度与环境温度大体一致

15、固化室前中后、上中下18个测量点温差≤±2℃

16、热镀锌钢材要求国标尺寸厚度≥3mm

轨道40mm*60mm

立柱60mm*100mm（6排12柱）

角钢40mm*40mm

键条10mm*8mm

17、保证所有固化室密闭性，不能漏风串风。

18、每个固化室配26根穿料轴。

19、制作可参照软包三期的新建2个固化室的样板。